| 检验项目 | 项目编号 | 检验内容及要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. 工作装置检验 | 8.1 | 叉车门架应设有防止货叉架升到最高位时脱出的限位装置。 | 观察检测 |
|  | 8.2 | 货叉在叉架上的固定必须可靠，能防止货叉从叉架上脱落和防止货叉横向滑移和脱落。 | 观察检测 |
|  | 8.3 | 属具在叉架上固定必须可靠，能防止属具从叉架上脱落和防止属具横向移动。 | 观察检测 |
|  | 8.4 | 货叉架下降速度在任何情况下，不得超过600mm/s。 | 在标准载荷下，测量最大下降速度 |
|  | 8.5 | 货叉的自然下滑量和门架倾角叉车的自然变化量，货叉自然下滑量不大于100mm，门架（或货叉）倾角的自然变化量不大于2度。 | 叉车呈标准状态，拉紧手制动，将载荷升到离地2米高度位置，关闭液压分配阀，发动机或电动机停止运转，静止5分钟后，作好标记，再经过10分钟，分别测量货叉下降量和门架倾斜角的变化量 |
|  | 8.6※ | 货叉不得有裂纹，如发现货叉表面有裂纹，应停止使用。 | 目测检查，必要时使用仪器探伤 |
|  | 8.7 | 货叉两叉尖应该等高，两叉尖高度差不得超过水平段长度的3%。 | 使用器具测量 |
|  | 8.8 | 货叉由于使用磨损，货叉水平段和垂直的厚度不得小于原值的90%及以下。 | 测量检查 |
| 9. 专用机械检验 | 9.1 | 升降倾斜油缸：油缸应密封良好，无裂纹和漏油现象。 | 外观检查 |
|  | 9.2 | 油缸应达到额定的工作压力和动作时间，倾斜油缸应灵活可靠的使属具倾斜；升降油缸应能平稳的升降属具及载荷，支承载荷时，油缸柱塞的回缩量应符合设计规定值。 | 观察检查 |
|  | 9.3 | 锁止机件齐全，无裂纹、变形，开启、锁止灵敏可靠。 | 观察检查 |
|  | 9.4※ | 各类自行专用机械的专用机具（叉、铲、斗、吊钩、滚、轮、链、轴、销）及结构件（门架、扩顶架、臂架、支撑台架）应完整，无裂纹，无变形，磨损不超限，连接配合良好，工作灵敏可靠。 | 目测检查，必要时使用仪器探伤 |
|  | 9.5 | 液压系统管路必须畅通，密封良好，与其它机件不磨不碰。 | 观察检查 |
|  | 9.6 | 液压分配器上必须有铭牌和功能指示牌，液压元件应配合良好，无泄漏。 | 外观与观察检查 |
|  | 9.7 | 操纵手柄（杆）无变形，轻便灵活，工作可靠。 | 外观检查与操作 |
|  | 9.8 | 安全阀动作灵敏可靠，功能元件齐全有效。 | 外观检查与操作 |
|  | 9.9 | 系统中的工作部件在额定速度范围内不应有爬行、停滞和明显的冲动，应符合设计要求。 | 观察检查 |

附表

各类厂内机动车辆的制动距离、稳定减速度、偏离量测试表

| 车类 项目 | 装载 | 初速度1)（km/h） | 制动距离（m） | 偏离量2)（mm） | 稳定减速度（m/s2） | 点制动3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型汽车 总质量＞12 t | 空 | 20 | ≤4.4 | ≤80 | ≥5.5 | 不跑偏 |
|  | 重 | 30 | ≤9.5 | ≤200 | ≥4.8 |  |
| 大型汽车 4.5t≤总质量≤12t | 空 | 20 | ≤3.8 | ≤80 | ≥6.4 | 不跑偏 |
|  | 重 | 30 | ≤8.0 | ≤200 | ≥6.0 |  |
| 小型汽车 总质量＜4.5t | 空 | 30 | ≤6.5 | ≤80 | ≥6.9 | 不跑偏 |
|  | 重 |  | ≤7.0 |  | ≥6.4 |  |
| 大型轮式自行专用机械 总质量≥5.0t | 空 | 20 | ≤4.04) | ≤80 | ≥4.0 | 不跑偏 |
|  | 重 |  | ≤9.5 |  |  |  |
| 小型轮式自行专用机械 总质量＜5.0t | 空 | 20 | ≤3.54) | ≤80 | ≥4.0 | 不跑偏 |
|  | 重 |  | ≤8.0 |  |  |  |
| 方向盘轮式拖拉机 （带挂车） | 空 | 20 | ≤5.4 | ≤80 | ≥5.0 | / |
|  | 重 |  | ≤6.0 |  | ≥4.0 |  |
| 电瓶车 | 空 | 10 | ≤2.5 | / | ≥5.0 | 不跑偏 |
| 二、三轮摩托车 | / | 20 | ≤4.0 | ＜40 | / | / |
| 注：1)气压制动系：气压表指示气压≤590kPa；液压制动系：踏板力≤700N。 2)在规定的初速度下紧急制动的稳定性要求。 3)点制动时对车辆的稳定性要求。 4)额定起重量小于10吨的内燃平衡重式叉车空载制动距离为6m，额定起重量10～42吨的内燃平衡重式叉车空载制动距离为7m，侧面式叉车空载制动距离为8m。 |  |  |  |  |  |  |